附表1：2016年武汉市环境质量监测任务分解一览表

1	市环境监测中心环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 10个点位 | 汉口花桥 | 51 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3；汉阳月湖同时增测CO2、CH4；吴家山同时增测（CO2） | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室每月5日前将上月月报监测结果报省站并在综合技术室存档 |
|  | 汉阳月湖 | 53 |  |  |  |
|  | 武昌紫阳 | 54 |  |  |  |
|  | 东湖梨园 | 55 |  |  |  |
|  | 青山钢花 | 56 |  |  |  |
|  | 汉口江滩 | 57 |  |  |  |
|  | 沌口新区 | 52 |  |  |  |
|  | 东湖高新 | 75 |  |  |  |
|  | 吴家山 | 76 |  |  |  |
|  | 沉湖七壕 | 19 |  |  |  |
| 自然降 尘监测 3个点位 | 北湖 | 61 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 东湖梨园 | 55 |  |  |  |
|  | 洪山地大 | 115 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 5个点位 | 北湖 | 61 | 硫酸盐 化速率 |  |  |
|  | 东湖梨园 | 55 |  |  |  |
|  | 洪山地大 | 115 |  |  |  |
|  | 吴家湾（181厂） | 116 |  |  |  |
|  | 武汉汽发 | 112 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 北湖 | 61 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 道路交通噪声监测 9个点位 | 武汉高新技术开发区 （9个点位） | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 |  | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 36个点位 | 东湖高新技术开发区、东湖风景区（共36个网格） | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 |  | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 3个点位 | 碧波宾馆 | 9 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |
|  | 市环保大楼 | 16 |  |  |  |
|  | 祥龙电业 | 17 |  |  |  |

1	市环境监测中心环境质量监测任务一览表（续表1）

| 工作 项目 | 水体名称 及代码 | 断面（点位） 名称 | 点位代码 | 监测项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 监测 63个点位 | 长江武汉段 （601000） | 纱帽 | 355 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率和流量共26项 | 每月上旬监测 | 当月18日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 白浒山 | 62 |  |  |  |
|  |  | 杨泗港 | 61 |  |  |  |
|  | 汉江武汉段 （618100） | 宗关 | 51 |  |  |  |
|  |  | 龙王庙 | 251 |  |  |  |
|  |  | 郭家台（新沟） | 410 |  |  |  |
|  |  | 新港 | 1 |  | 单月上旬监测 |  |
|  | 东湖（25） | 郭郑湖（水果湖） | 1 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 | 每月上旬监测 |  |
|  |  | 汤菱湖（湖心） | 2 |  |  |  |
|  |  | 郭郑湖（湖心） | 3 |  |  |  |
|  |  | 庙湖 | 4 |  |  |  |
|  |  | 鹰窝湖（湖心） | 5 |  |  |  |
|  |  | 郭郑湖（北） | 6 |  |  |  |
|  |  | 郭郑湖（南） | 7 |  |  |  |
|  |  | 汤菱湖（北） | 8 |  |  |  |
|  |  | 团湖 | 9 |  |  |  |
|  |  | 鹰窝湖（南） | 10 |  |  |  |
|  |  | 郭郑湖（东） | 11 |  |  |  |
|  | 竹子湖 | 湖心 |  |  | 单月上旬监测 |  |
|  | 青潭湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 水果湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 严东湖 | 湖心 | 861 |  |  |  |
|  | 车墩湖 | 湖心 | 925 |  |  |  |
|  | 五加湖 | 湖心 | 926 |  |  |  |
|  | 东沙连通工程水环境 | 楚河1# | 990 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 | 每月上旬监测 |  |
|  |  | 楚河2# | 991 |  |  |  |
|  |  | 楚河3# | 992 |  |  |  |
|  |  | 楚河4# | 993 |  |  |  |
| 城区集中式饮用水 水源地 监测 10个点位 | 长江武汉段 | 港东水厂 | 每月测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2中的全部项目及表3中的33项，共62项。6月份监测表1、表2、表3中的全部109项 |  | 每月上旬监测 | 当月18日前将监测结果报市监测中心综合技术室，全分析监测结果在采样后2个月内报综合技术室。 |
|  |  | 堤角水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 余家头水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 白沙洲水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 沌口水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 平湖门水厂 |  |  |  |  |
|  | 汉江武汉段 | 宗关水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 琴断口水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 白鹤嘴水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 国棉水厂 |  |  |  |  |
| 乡镇集中式饮用水源地 | 长江武汉段 | 白浒山水厂 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2项目共29项。 |  | 4、8月上旬监测 | 当月18日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
| 水生生物监测 13个点位 | 汉江武汉段 | 汉川城关、东西湖、宗关、龙王庙 | 浮游植物、浮游动物、叶绿素a、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总磷、总氮、透明度。东湖增测底栖动物 |  | 春季（4月、5月），秋季（9月、10月）上旬各监测一次 | 监测数据及报告于7月30日、11月30日前交市监测中心综合技术室 |
|  | 长江武汉段 | 金口、杨泗港、湖北船厂、青山外贸码头 |  |  |  |  |
|  | 东湖 | 水果湖、汤菱湖、郭郑湖、庙湖、鹰窝湖 |  |  |  |  |

1	市环境监测中心环境质量监测任务一览表（续表2）

| 工作 项目 | 排污口监测点位 | 排污口监测项目 | 监测时间及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口监测 21个点位 | 九峰明渠 | 水温、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物（共19项） | 每季度监测一次 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 湖溪河明渠 |  |  |  |
|  | 紫松明渠 |  |  |  |
|  | 先锋明渠 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类（共7项） |  |  |
|  | 晋家大湾排口 |  |  |  |
|  | 小潭湖排口 |  |  |  |
|  | 北洋桥垃圾填埋场排口 |  |  |  |
|  | 武汉火车站南侧排污水明渠 |  |  |  |
|  | 桥梁村排污口 |  |  |  |
|  | 东头村排污口 |  |  |  |
|  | 八一游泳池排口 |  |  |  |
|  | 前庄排口 |  |  |  |
|  | 风光村排口 |  |  |  |
|  | 武大半侧山排口 |  |  |  |
|  | 东湖港 |  |  |  |
|  | 新沟渠 |  |  |  |
|  | 磨山管理处管理小区排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油（共8项） |  |  |
|  | 马鞍山森林公园排口 |  |  |  |
|  | 武汉市东湖碧波宾馆排口（设施出口） |  |  |  |
|  | 中科院武汉植物园排口 |  |  |  |
|  | 东湖医院排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群、余氯（共10项） |  |  |

2	江岸区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然降尘监测 2个点位 | 岱家山科技园 |  | 81 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 六合路32号 |  | 72 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 3个点位 | 岱家山科技园 |  | 81 | 硫酸盐 化速率 |  |  |
|  | 合作路（旅游局） |  | 101 |  |  |  |
|  | 六合路32号 |  | 72 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 六合路32号 |  | 72 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 4个点位 | 府河 651100 | 岱山大桥 断面 | 751 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、流量、Cl-、共27项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 朱家河口断面 | 412 |  | 每月上旬监测 |  |
|  | 鲩子湖903 | 湖心 | 903 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 |  |
|  | 塔子湖904 | 湖心 | 904 |  |  |  |
| 排污口监测 3个点位 | 府河后湖泵站排污口 |  | pH值、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、S2-、共17项。 |  | 单月上旬监测 |  |
|  | 府河肉联排污口 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 68个点位 | 68个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 54个点位 | 54个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 解放公园 |  | 2 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

3	江汉区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 2个点位 | 后襄河 |  | 60 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
|  | 大兴路 |  |  |  |  |  |
| 自然降尘监测 2个点位 | 新华路体育场 |  | 88 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 中百仓储友谊路店 |  | 89 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 3个点位 | 中百仓储友谊路店 |  | 89 | 硫酸盐 化速率 |  |  |
|  | 常青五路 |  | 77 |  |  |  |
|  | 新华路体育场 |  | 88 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 常青五路 |  | 77 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 6个点位 | 小南湖905 | 湖心 | 905 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 江汉西湖906 | 湖心 | 906 |  |  |  |
|  | 江汉北湖907 | 湖心 | 907 |  |  |  |
|  | 机器荡子908 | 湖心 | 908 |  |  |  |
|  | 菱角湖909 | 湖心 | 909 |  |  |  |
|  | 后襄河910 | 湖心 | 910 |  |  |  |
| 排污口监测 1个点位 | 长江17码头排污口 |  | pH值、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量共16项。 |  | 单月上旬监测 |  |
| 道路交通噪声监测 41个点位 | 41个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 28个点位 | 28个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 璇宫饭店 |  | 3 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

4	硚口区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 硚口古田 |  | 78 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 2个点位 | 古田旅社 |  | 83 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 宗关水厂 |  | 104 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 3个点位 | 宗关水厂 |  | 104 | 硫酸盐 化速率 |  |  |
|  | 古田旅社 |  | 83 |  |  |  |
|  | 集贤路 |  | 64 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 集贤路 |  | 64 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 2个点位 | 竹叶海915 | 湖心 | 915 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、透 明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 张毕湖916 | 湖心 | 916 |  |  |  |
| 排污口监测 3个点位 | 汉江国棉三厂排污口 |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量共16项。 |  | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 汉江宗关泵站排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 府河及东西湖新墩闸排污口 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 42个点位 | 42个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 28个点位 | 28个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 航空路口 |  | 1 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

5	汉阳区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然降尘监测 2个点位 | 汉南路 |  | 66 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 翠微路 |  | 84 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 3个点位 | 汉南路 |  | 66 | 硫酸盐 化速率 |  |  |
|  | 翠微路 |  | 84 |  |  |  |
|  | 武汉卷烟厂 |  | 106 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 汉南路 |  | 66 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 6个点位 | 墨水湖353 | 夹河（进口） | 561 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 中心岛 | 562 |  |  |  |
|  |  | 出口 | 563 |  |  |  |
|  | 龙阳湖850 | 湖心 | 851 |  |  |  |
|  | 月湖913 | 湖心 | 913 |  |  |  |
|  | 汉阳莲花湖914 | 湖心 | 914 |  |  |  |
| 排污口监测 8个点位 | 后官湖谭洲排灌站 |  | pH值、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP及流量共16项。 |  | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 后官湖打鼓渡 |  |  |  |  |  |
|  | 墨水湖五里新村排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 汉江国棉一厂排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 汉江高公街排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 汉江曹家碑闸排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 汉江汉阳特汽厂排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 汉江四小闸排污口 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 27个点位 | 27个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 38个点位 | 38个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 汉阳西大街 |  | 5 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

6	武昌区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然降尘监测 2个点位 | 武昌火车客运站 |  |  | 70 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 司门口 |  |  | 85 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 4个点位 | 司门口 |  |  | 85 | 硫酸盐化速率 |  |  |
|  | 武昌火车客运站 |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 紫荆医院 |  |  | 79 |  |  |  |
|  | 螃蟹甲 |  |  | 73 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 螃蟹甲 |  |  | 73 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 7个点位 | 外沙湖 351 | 湖面北端 |  | 551 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 湖心 |  | 552 |  |  |  |
|  |  | 湖面南端 |  | 553 |  |  |  |
|  | 内沙湖976 | 湖心 |  | 976 |  |  |  |
|  | 四美塘911 | 湖心 |  | 911 |  |  |  |
|  | 紫阳湖912 | 湖心 |  | 912 |  |  |  |
|  | 晒湖917 |  | 湖心 | 917 |  |  |  |
| 排污口监测 4个点位 | 长江文昌门排污口 |  |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量共16项。 |  | 单月上旬监测 |  |
|  | 长江平湖门排污口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长江大堤口排污口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长江曾家巷排污口 |  |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 56个点位 | 56个点位 |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 57个点位 | 57个网格 |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 武昌火车站 |  |  | 6 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

7	青山区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然降尘监测 3个点位 | 青山钢花 |  | 56 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 工人村（地税局） |  | 108 |  |  |  |
|  | 中钢集团安环院 |  | 80 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 5个点位 | 青山钢花 |  | 56 | 硫酸盐化速率 |  |  |
|  | 工人村（地税局） |  | 108 |  |  |  |
|  | 中钢集团安环院 |  | 80 |  |  |  |
|  | 武粮仓库 |  | 109 |  |  |  |
|  | 红钢城（水泥厂） |  | 110 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 中钢集团安环院 |  | 80 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 4个点位 | 武丰河（原青山港） 601701 | 江心泵站 | 741 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1项目加电导率和流量共26项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 进入武钢明渠 | 742 |  |  |  |
|  | 严西湖790 | 湖心 | 791 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1所有项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 |  |  |
|  | 青山北湖800 | 湖心 | 801 | 同上，增测全盐量共29项。 |  |  |
| 排污口监测3个点位 | 长江罗家路排污口 |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、Zn共17项。 |  | 单月上旬监测 |  |
|  | 长江工业港排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 长江倒口湖排污口 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 31个点位 | 31个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 61个点位 | 61个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 青山热电厂 |  | 7 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

8	洪山区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 |  |  | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 洪山地大 |  | 77 |  |  | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 八一路 |  | 74 |  |  | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化速率监测 1个点位 | 八一路 |  | 74 |  |  | 硫酸盐 化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 八一路 |  | 74 |  |  | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 8个点位 | 南湖 810 | 南湖1# | 811 |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 南湖2# | 812 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小湖 | 965 |  |  |  |  |  |
|  | 青菱湖760 | 湖心 | 761 |  |  |  |  |  |
|  | 黄家湖770 | 湖心 | 771 |  |  |  |  |  |
|  | 杨春湖780 | 湖心 | 781 |  |  |  |  |  |
|  | 野芷湖928 | 湖心 | 928 |  |  |  |  |  |
|  | 野湖918 | 湖心 | 918 |  |  |  |  |  |
| 排污口监测 1个点位 | 汤逊湖 | 李桥出口 |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、Zn共17项。 |  |  | 单月上旬监测 |  |
| 乡镇饮用水源地 1个点位 | 长江 | 天兴洲水厂 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2项目共29项。 | 4、8月上旬监测 | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
| 道路交通噪声监测 8个点位 | 8个点位 |  |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 54个点位 | 54个网格 |  |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 华中师范大学 |  |  |  | 8 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

9	东西湖区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 |  | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 东西湖区站 |  | 251 |  | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 东西湖区站 |  | 117 |  | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化速率监测 1个点位 | 东西湖区站 |  | 117 |  | 硫酸盐化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 东西湖区站 |  | 117 |  | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测29个点位 | 府河 651100 | 李家墩 | 351 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、流量、Cl-、全盐量共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 东大湖（金银湖）352 | 严家渡 | 541 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 |  |
|  |  | 工棚山 | 542 |  |  |  |  |
|  |  | 李家墩 | 543 |  |  |  |  |
|  | 杜公湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 金湖 （原下金湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 黄塘湖 (金银潭) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 银湖 (原上银湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 月牙湖 | 湖心 |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 小罗晒 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 黄四海 （黄狮海） | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 北晒湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 幺教湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 巨龙湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 外牛栏湖 (下银湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 内黄泥港 (上金湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 墨水湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 磨子口 (东银湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 山西晒 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 龙王沟 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 王龙湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 杨四径 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 潇湘海 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 釜湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 泥达湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 甘家教 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 李家教 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 肖家教 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 马投潭 | 湖心 |  |  |  |  |  |
| 排污口 监测 2个点位 | 府河常青泵站排污口 |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、S2-共17项。 |  |  | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 府河李家闸泵站排污口 |  |  |  |  |  |  |
| 县级和乡镇饮用水源地 3个点位 | 汉江 | 余氏墩水厂 |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2项目共29项。其中，西湖水厂和余氏墩水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，西湖水厂和余氏墩水厂每月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 西湖水厂※ |  |  |  |  |  |
|  |  | 走马岭水厂※ |  |  |  |  | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
| 道路交通噪声监测 4个点位 | 东吴大道（4个点位） |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 46个点位 | 建成区42个网格 远城区4个网格 |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 2个点位 | 闷家湖 |  |  | 10 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |
|  | 吴家山经济技术开发区※ |  |  | 4 |  |  |  |

备注：※西湖水厂和走马岭水厂的水源地相同。

10	江夏区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  |  |  | 点位代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 江夏区站 |  |  |  | 252 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 纸坊镇 |  |  |  | 120 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化 速率监测 1个点位 | 纸坊镇 |  |  |  | 120 | 硫酸盐化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 纸坊镇 |  |  |  | 120 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 35个点位 | 金水河 601112 | 金水闸 |  |  | 431 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1项目加电导率、流量共26项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 新河口 |  |  | 432 |  |  |  |
|  | 梁子湖 402 | 西梁子湖湖心 |  |  | 511 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 每月上旬监测 |  |
|  |  | 西梁子湖湖南 |  |  | 513 |  |  |  |
|  |  | 西梁子湖湖北 |  |  | 514 |  |  |  |
|  | 牛山湖 | 牛山湖湖心 |  |  | 512 |  |  |  |
|  | 斧头湖405 | 湖心 |  |  | 591 |  |  |  |
|  | 汤逊湖401 | 内汤湖心 |  |  | 521 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 |  |
|  |  | 外汤湖心 |  |  | 522 |  |  |  |
|  |  | 内汤工业园 |  |  | 971 |  |  |  |
|  |  | 内汤洪山监狱 |  |  | 972 |  |  |  |
|  |  | 外汤焦石咀 |  |  | 973 |  |  |  |
|  |  | 外汤武大分校 |  |  | 956 |  |  |  |
|  |  | 内汤观音像 |  |  | 970 |  |  |  |
|  | 鲁湖830 | 湖心1# |  |  | 831 |  |  |  |
|  |  | 湖心2# |  |  | 953 |  |  |  |
|  |  | 出口 |  |  | 832 |  |  |  |
|  | 严家湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豹獬湖 | 1#测点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#测点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金口后湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上涉湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 神山湖 | 湖心 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 下涉湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杨蒋湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道士湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 郭家湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 王浪湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宋家启 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 军区湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯竹湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坪塘湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |  |
| 汤逊湖排污口监测 6个点位 | 武大分校排口 |  |  |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、S2-共17项。 |  | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 纸坊港排口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红旗港排口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大桥港排口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汉口学院排口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流芳港排口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级和乡镇饮用水源地 6个点位 | 长江武汉段 |  | 江夏区自来水厂 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2项目共29项。其中，江夏区自来水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，江夏区自来水厂每月上旬监测。 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 梁子湖 |  | 梁子湖水厂 |  |  |  |  | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  |  | 山坡水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 龙泉覃庙水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 张桥湖 |  | 舒安水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 金水河 |  | 法泗水厂 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 16个点位 | 武昌大道（3）江夏大道（1）纸坊大街（5）新兴街（2）熊庭弼路（3）西交路（2）复江道（2）北华街（2） |  |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 区域环境噪声监测 51个点位 | 建成区18个网格 新城区33个网格 |  |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区 噪声监测 1个点位 | 熊廷弼公园 |  |  | 14 |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

11	蔡甸区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  |  | 点位代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 蔡甸区站 |  |  | 253 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 蔡甸区站 |  |  | 121 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化速率监测 1个点位 | 蔡甸区站 |  |  | 121 | 硫酸盐化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 蔡甸区站 |  |  | 121 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 36个点位 | 通顺河601123 |  | 黄陵大桥 | 421 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、流量共26项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  |  | 港洲村 | 423 |  |  |  |
|  | 后官湖（东湖）964 |  | 天鹅湖 （原后官湖） | 531 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 | 单月上旬监测 |  |
|  |  |  | 白莲湖 （原皮泗海） | 935 |  |  |  |
|  |  |  | 高湖 | 964 |  |  |  |
|  |  |  | 南湖 | 939 |  |  |  |
|  | 沉湖937 |  | 湖心 | 937 |  |  |  |
|  | 张家大湖 |  | 湖心 | 953 |  |  |  |
|  | 小奓湖935 |  | 湖心 | 935 |  |  |  |
|  | 官莲湖962 |  | 湖心 | 962 |  |  |  |
|  | 蔡甸西湖938 |  | 老官渡 | 938 |  |  |  |
|  | 桐湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 许家赛 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 王家涉 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 大茶湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 金龙湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 独沧湖 |  | 湖心 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 金鸡赛 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 小茶湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 龙家大湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 金堆湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 崇仁湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 东北湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 小官莲湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 白莲海（白湖） |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 石洋湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 庙汊湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 笔砚湖 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 小金鸡寨 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 瓦家赛 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 长洲赛 |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 湘沉潭(香城坛) |  | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 蔡甸莲花湖 |  | 张家坡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 莲花桥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幸福桥 |  |  |  |  |
|  | 北河港* |  | 湖心 |  |  |  |  |
| 排污口监测 5个点位 | 汉江大桥泵站排污口 |  |  | pH、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP及流量16项。 |  | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 汉江什湖闸泵站排污口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汉江西湖泵站排污口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后官湖（天鹅湖子湖）沌口小区排口 |  |  | 同上加测LAS共17项。 |  |  |  |
|  | 后官湖（天鹅湖子湖）永久社区排口 |  |  |  |  |  |  |
| 县级和乡镇饮用水源地监测 2个点位 | 汉江武汉段 | 汉江蔡甸区自来水厂 |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2项目共29项。其中，蔡甸区自来水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，蔡甸区自来水厂每月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 西湖 | 索河镇水厂 |  |  |  |  | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
| 道路交通噪声监测 18个点位 | 临嶂大道（1）、蔡甸大街（2）、树藩大街（4）、汉阳大街（4）、文兴路（1）、新福路（3）、工农路（2）、蔡江路（1） |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室。 |
| 区域环境噪声监测 47个点位 | 47个网格 |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 1个点位 | 蔡甸区站 |  |  | 13 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |

备注：※北河港为湖北省第二批湖泊保护名录中的湖泊，但未列入武汉市湖泊名录

12	新洲区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位代码 | 监测项目 | 监测时间 及要求 | 数据 上报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 新洲区站 |  | 255 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 新洲城关镇 |  | 122 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化速率监测 1个点位 | 新洲城关镇 |  | 122 | 硫酸盐化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 新洲城关镇 |  | 122 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 25个点位 | 举水601116 | 沐家泾 | 461 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、流量共26项 | 每月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 郭玉 | 462 |  | 单月上旬监测 |  |
|  |  | 新洲城关 | 731 |  |  |  |
|  | 倒水601115 | 李集 | 721 |  |  |  |
|  |  | 龙口 | 451 |  |  |  |
|  |  | 冯集 | 452 |  |  |  |
|  | 沙河601117 | 旧街 | 911 |  |  |  |
|  |  | 四合庄 | 912 |  |  |  |
|  | 涨渡湖404 | 湖心 | 571 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 单月上旬监测 |  |
|  | 武湖946 | 新洲武湖 | 946 |  |  |  |
|  | 道观河水库931 | 游泳池 | 933 |  |  |  |
|  |  | 龙凤桥 | 931 |  |  |  |
|  |  | 报恩寺 | 932 |  |  |  |
|  |  | 邮电度假村 | 934 |  |  |  |
|  | 柴泊湖930 | 湖心 | 930 |  |  |  |
|  | 安仁湖940 | 湖心 | 940 |  |  |  |
|  | 陶家大湖941 | 湖心 | 941 |  |  |  |
|  | 朱家湖943 | 湖心 | 943 |  |  |  |
|  | 七湖944 | 湖心 | 944 |  |  |  |
|  | 兑公咀湖945 | 湖心 | 945 |  |  |  |
|  | 三宝湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 少潭河水库986 | 库心 | 986 |  |  |  |
|  | 鄢家湖 | 湖心 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 弯湖汊(汪湖汊) | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 曲背湖 | 湖心 |  |  |  |  |

12	新洲区环境监测站环境质量监测任务一览表（续表）

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级和乡镇饮用水源地监测 13个点位 | 举水 | 凤凰水厂 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2项目共29项。其中，举水大桥水厂、举水汪套水厂、阳逻水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，举水大桥水厂、举水汪套水厂、长江阳逻水厂每月上旬监测 | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 举水汪套水厂 |  |  |  | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 举水大桥水厂 |  |  |  |  |
|  | 长江武汉段 | 长江阳逻水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 帝元水厂（双柳水厂） |  |  |  | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 道观河水库 | 道观河水厂 |  |  |  |  |
|  | 倒水 | 仓埠水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 汪集水厂 |  |  |  |  |
|  | 沙河 | 潘塘水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 和平水厂（贺桥水厂） |  |  |  |  |
|  |  | 旧街水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 辛冲水厂 |  |  |  |  |
|  |  | 徐古水厂 |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 8个点位 | 邾城大街（3）新洲大街（3）江夏大街（2） |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室。 |
| 区域环境噪声监测 11个点位 | 11个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 2个点位 | 新洲区站 |  | 15 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |
|  | 汉子山村委会 |  | 19 |  |  |  |

13	黄陂区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 |  | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 黄陂区站 |  | 254 |  | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 1个点位 | 黄陂城关镇 |  | 123 |  | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月1日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
| 硫酸盐化速率监测 1个点位 | 黄陂城关镇 |  | 123 |  | 硫酸盐化速率 |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 黄陂城关镇 |  | 123 |  | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水监测 36个点位 | 滠水 601114 | 滠口 | 441 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、流量共26项。太平沙断面加测Cl-、全盐量共28项。 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 河口 | 442 |  |  |  |  |
|  |  | 黄陂城关 | 712 |  |  |  |  |
|  | 府河651100 | 太平沙 | 365 |  |  |  |  |
|  | 后湖410 | 湖心 | 581 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 |  |  |
|  |  | 出口 | 582 |  |  |  |  |
|  | 夏家寺水库（木兰湖）820 | 湖心1 | 821 |  |  |  |  |
|  |  | 湖边 | 822 |  |  |  |  |
|  |  | 湖心2 | 948 |  |  |  |  |
|  | 梅店水库（日光湖）952 | 湖心 | 952 |  |  |  |  |
|  | 院基寺水库（月光湖）950 | 湖心 | 950 |  |  |  |  |
|  | 泥河水库（星光湖）951 | 湖心 | 951 |  |  |  |  |
|  | 三姑井水库 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 巴山水库 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山水库 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 武湖946 | 武湖出口 | 946 |  |  |  |  |
|  | 任凯湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 什子湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 麦家湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 盘龙湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 长湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 汤仁湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 胜家海 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 童家湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 姚子海 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 马家湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 张斗湖 | 湖心 |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项。 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 西赛湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 安汊湖(干汊湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 新教湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 小菜湖(小赛湖) | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 汤湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 金潭湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 李家大湖 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 项家汊 | 湖心 |  |  |  |  |  |
|  | 草湖※ | 湖心 |  |  |  |  |  |
| 县级和乡镇饮用水源地监测 15个点位 | 梅店水库 | 蔡店水厂 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2项目共29项。其中，武湖水厂、前川水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，武湖水厂、前川水厂每月上旬监测 | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 木兰湖 | 夏家寺水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 木兰乡水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 龙须河 | 罗汉水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 李集水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 矿巴水库 | 泡桐水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 白莲垸 | 天河水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 后湖 | 盘龙城水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 吴家寺水库 | 蔡榨水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 月光湖 | 院基寺水厂 |  |  |  |  |  |
|  | 滠水河 | 姚集水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 研子水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滠口水厂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 前川水厂 |  |  |  |  | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 长江 | 武湖水厂 |  |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 9个点位 | 汉麻公路（9） |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室。 |
| 区域环境噪声监测 27个点位 | 27个网格 |  |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区噪声监测 2个点位 | 黄陂区站 |  |  | 11 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |
|  | 武汉地税干校 |  |  | 20 |  |  |  |

备注：※草湖为湿地监测湖泊

14	汉南区环境监测站环境质量监测任务一览表

| 工作 项目 | 点位名称 |  | 点位 代码 | 监测 项目 | 监测时间 及要求 | 数据上 报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量自动监测 1个点位 | 汉南区站 |  | 256 | PM10、SO2、NO2、 CO、PM2.5、O3 | 每年至少有324个日平均浓度值；每月至少有的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；每日至少有20小时的采样时间或小时平均浓度值；每小时至少有45分钟的采样时间 | 市监测中心自动化监测室采集数据，每月10日前编写简报，报综合技术室 |
| 自然降尘监测 2个点位 | 朱家山 |  | 119 | 自然降尘 | 上月25日至当月25日 | 每月5日前将上月数据报市监测中心综合技术室 |
|  | 沌口新区 |  | 52 |  |  |  |
| 硫酸盐化速率监测 2个点位 | 朱家山 |  | 119 | 硫酸盐化速率 |  |  |
|  | 沌口新区 |  | 52 |  |  |  |
| 降水监测 1个点位 | 朱家山 |  | 119 | 降水量、pH、SO42-、NO3-、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、F-、电导率共12项。 | 每月1日至月末。逢雨雪必测pH、电导率、SO42-、NO3-和降水量。当月有降水的情况下，至少做1次离子全分析。遇有pH值小于4.50的降水样品应写出分析报告及时上报 |  |
| 地表水 监测 25个点位 | 马影河 601118 | 船头山 | 915 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1项目加电导率、流量共26项 | 单月上旬监测 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 桂子湖(柜子湖) | 湖心 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 |  |  |
|  | 万家湖977 | 湖心 | 977 |  |  |  |
|  | 西边湖978 | 湖心 | 978 |  |  |  |
|  | 汤湖979 | 湖心 | 979 |  |  |  |
|  | 烂泥湖980 | 湖心 | 980 |  |  |  |
|  | 朱山湖961 | 湖心 | 961 |  |  |  |
|  | 川江池963 | 湖心 | 963 |  |  |  |
|  | 南太子湖（840） | 湖心 | 841 |  |  |  |
|  | 北太子湖（901） | 湖心 | 901 |  |  |  |
|  | 三角湖（902） | 湖心 | 902 |  |  |  |
|  | 前拦湖 | 湖心 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1项目加电导率、透明度、叶绿素a、水位共28项 | 6～9月监测一次 | 10月10日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 弯湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 潭子湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 牛海湖（原杀牛湖） | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 神潭湖（原鬼神潭） | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 状元湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 竹林湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 柱木湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 上乌丘 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 中山湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 牛尾湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 无浪湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 下善湖 | 湖心 |  |  |  |  |
|  | 龙湖 | 湖心 |  |  |  |  |
| 排污口监测 2个点位 | 长江晨鸣纸业公司排污口 |  |  | pH值、COD、NH3-N、水温、挥发酚、石油类、SS、CN-、Hg、Cd、As、Cr6+、Pb、F-、TP、流量、S2-、Cu、Zn共19项。 | 单月上旬 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  | 长江东风闸排污口 |  |  |  |  |  |
| 县级和乡镇饮用水源地水质监测 3个点位 | 长江 武汉段 | 汉武自来水厂 |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2项目共29项。其中，汉武水厂每季度增测表3中33项，6月上旬监测109项。 | 4、8月上旬监测。其中，汉武水厂每月上旬监测。 | 当月15日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 水洪中心水厂 |  |  |  | 当月25日前将监测结果报市监测中心综合技术室 |
|  |  | 军山街水厂 |  |  |  |  |
| 道路交通噪声监测 64个点位 | 汉南大道4个点位 武汉经济技术开发区 60个点位 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 春季（4-5月）监测一次 | 6月1日前报市监测中心综合技术室。 |
| 区域环境噪声监测 42个点位 | 汉南区7个网格 武汉经济技术开发区35个网格 |  |  | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 秋季（9-10月）监测一次 | 11月1日前报市监测中心综合技术室 |
| 功能区 噪声监测 2个点位 | 绿苑路 |  | 12 | L10、L50、L90、Lmax、Lmin、Leq、δ等 | 2、5、8、11月上旬监测一次 | 当月15日前报市监测中心综合技术室 |
|  | 沌口新区 |  | 18 |  |  |  |

附表2：2016年武汉市环境质量监测任务调整情况一览表

| 承担任务单位 | 监测任务 | 点位名称 | 任务调整情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江岸区站 | 长江排污口监测 | 黄浦路排口 | 取消 | 原经黄浦路排口入江的污水截污到黄浦路污水处理厂，黄浦路排口封闭。 |
| 硚口区站 | 府河东西湖排污口 | 禁口闸排污口 | 取消 | 采样口封闭，污水进入汉西污水处理厂。 |
| 汉阳区站 | 湖泊监测 | 万家湖等13个湖泊 | 任务移交给汉南区站 | 由于武汉开发区托管汉南区，武汉开发区的环境质量监测任务由汉南区环境监测站负责完成。 |
| 蔡甸区 | 湖泊监测 | 川江池、硃山湖 |  |  |
| 市环境监测中心 | 湖泊监测 | 南太子湖、北太子湖、三角湖 |  |  |
|  | 长江排污口 | 东风闸排口、晨鸣纸业排口 |  |  |
|  | 降尘监测、硫酸盐化速率监测 | 沌口新区 |  |  |
|  | 区域噪声监测 | 武汉开发区35个网格 |  |  |
|  | 交通噪声监测 | 武汉开发区60个点位 |  |  |
|  | 功能区噪声监测 | 沌口新区 |  |  |